КАТЕГОРИЯ «F»	                                          БИЛЕТ № 3

| 1. Разрешается ли правилами работа отвалом экскаватора ЭО-2626, если поворотная колонка не установлена в транспортное положение? /. Запрещается. 2 Разрешается. 3. Разрешается при кратковременной работе на малой скорости. | 2. Как, согласно инструкции по эксплуатации, положено заполнять гидросистему экскаватора ЭО-2621 при замене рабочей жидкости? 1. Заполнять бак до горловины. 2. Бак заполняется до верхней метки на щупе 3. Заполнить бак, затем посредством насосов заполнить цилиндры и трубопроводы и произвести долив масла до верхней метки на щупе. |
| --- | --- |
| 3. Разрешается ли правилами работа экскаватора ЭО-2626 в грунтах 4-й категории? 1. Разрешается. 2 . Разрешается только после предварительного рыхления 3. Запрещается. | 4. В каком положении должен находиться выключатель массы при длительной остановке экскаватора ЭО-2621 А? 1. Включен. 2. Выключен. |
| 5. На каких грунтах должен, согласно правилам, работать экскаватор ЭО-2626 при его обкатке под нагрузкой? 1. Только на грунтах I категории 2. На грунтах II-III категории. 3. На любых грунтах . | 6. Какое из указанных масел положено заливать в гидросистему гидромеханической коробки передач погрузчика ТО-18Б.З? 1. ТАп-15В. 2. И-ЗОА. 3. М-10Г2 |
| 7. Какое масло, согласно руководства по эксплуатации, положено заливать в бак гидросистемы рабочего оборудования и рулевого управления погрузчика ТО-18Б.З? 1. ТАп-15В. ' 2. М-10Г2. 3. М-8Г2. 4. МГЕ-46В | 8. Разрешается ли эксплуатация экскаватора-погрузчика ТО-49ЭП не прошедшего техническое обслуживание в установленные сроки? /. Разрешается. 2. Не разрешается 3. Разрешается на грунтах I категории |
| 9. При каких условиях необходимо производить переключение диапазонов у погрузчика ТО-18Б? 1. Во время движения при номинальных оборотах двигателя. 2. На остановленном погрузчике и максимальных оборотах двигателя. 3.На остановленном погрузчике и минимальных оборотах двигателя. | 10. Разрешается ли буксировка шасси погрузочного многофункционального АМКОДОР 332С с неисправной гидромеханической коробкой перемены передач на расстояние более 10 км? 1. Разрешается. 2. Запрещается. 3. Разрешается при снятом карданном вале |

|  | КАТЕГОРИЯ «F» БИЛЕТ № 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Разрешается ли правилами эксплуатации экскаватора ЭО-2626А производить разработку в суглинках естественной влажности траншеи с вертикальными стенками без крепления на глубину 1,2 м? /. Разрешается 2. Не разрешается. | 2. Разрешается ли правилами эксплуатации движение экскаватора ЭО-2626 по пересеченной местности с наполненным ковшом? 1 .Разрешается. 2. Разрешается только на 1 передаче. 3. Запрещается. |  |
|  | 3. В каком из указанных положений разрешается правилами производить очистку ковша экскаватора? 1. Ковш поднят на высоту 1,0... 1,5 м. 2. Ковш поднят на высоту 0,5 м. 3. Ковш опущен на грунт. | 4. Допускается ли работа погрузчика-экскаватора ТО-49ЭП в грунтах 4 категории? / Да. 2. Нет. 3. Допускается после предварительного рыхления |  |
|  | 5. Какая максимально допустимая температура рабочей жидкости в гидросистеме при работе экскаватора ЭО-2626? 1. 50° С. 2. 65° С 3. 80° С. | 6. Разрешается ли правилами производить ремонт пневмосистемы экскаватора ЭО-3322 Б. при давлении в ней 0,5...0,65МПа (5,0...6,5 кгс/см2)? 1. Запрещается. 2. Разрешается. 3. Разрешается в полевых условиях. |  |
|  | 7. Какое масло, согласно руководству по эксплуатации, положено заливать в бак гидросистемы рабочего оборудования погрузчика ТО-18Б.З? 1. ТАп-15В. 2. М-10Г2. 3. М-8Г2. 4. МГЕ-46В | 8. Разрешаются ли переезды экскаватора-погрузчика ТО-49ЭП без фиксации стопором поворотной колонки? 1. Разрешаются. 2. Не разрешаются. 3. Разрешаются на короткие расстояния. |  |
|  | 9. Разрешается ли производить разравнивание грунта ковшом? 1. Разрешается. 2. Запрещается. 3. Разрешается, очень медленно. | 10. Разрешается ли Правилами эксплуатации движение экскаватора ЭО-2626 по пересеченной местности с наполненным ковшом? 1. Разрешается. 2. Запрещено 3. Разрешается только на I передаче. |  |

КАТЕГОРИЯ «F»

БИЛЕТ № 8

| 1. В каком из указанных положений должны находиться выносные опоры при переезде экскаватора ЭО-2621? 1.Приподняты. 2.Подняты на предельную высоту. 3.Подняты на предельную высоту и закреплены цепочками к поворотной колонке | 2. Разрешается ли правилами производить экскаватором ЭО-2621 разработку котлована в песчаном грунте естественной влажности с вертикальными стенками без креплений на глубину 2 м? /. Разрешается. 2. Не разрешается |
| --- | --- |
| 3. Разрешается ли работа экскаватора ЭО-2621 при температуре масла в гидравлической системе -60°С? 1. Разрешается. 2. Не разрешается. | 4. Где должен находиться ковш экскаватора во время перерыва в работе? 1. В забое. 2. Не имеет значения. 3. В стороне от забоя. |
| 5. Какова нормативная продолжительность обкатки под нагрузкой экскаватора-погрузчика ТО-49ЭП? 1. 10 часов. 2. 20 часов. 3. 30 часов | 6. При какой минимальной температуре масла в гидромеханической коробке перемены передач разрешается начинать движение шасси погрузочного многофункционального АМКОДОР 332С в зимнее время? 1. 5°С. 2. 40°C 3. 70°С. |
| 7. Разрешается ли перевозка пассажира в кабине шасси погрузочного многофункционального АМКОДОР 332С? /. Разрешается. 2. Запрещается. | 8. Разрешается ли пользоваться ручным тормозом при движении погрузчика ТО-18Б.З? 1. Разрешается. 2. Не разрешается. 3. Разрешается в аварийных случаях при отказе рабочих тормозов. |
| 9. Какие категории грунтов может разрабатывать экскаватор ЭО-2621? 1. 1-11. 2. 1-111 3 1-1V | 10. В каком из указанных случаев правилами допускается проведение землеройных работ экскаваторами в ночное время? 1. На грунтах 1 и 2 категорий. 2. При копании мелких траншей. 3. На прочных грунтах и достаточном освещении фронта работ |

КАТЕГОРИЯ «F»

БИЛЕТ № 13

| 1. . Разрешается ли правилами работа отвалом экскаватора ЭО-2626, если поворотная колонка не установлена в транспортное положение? 1. Запрещается. 2. Разрешается. 3. Разрешается при кратковременной работе на малой скорости. | 2. Разрешается ли правилами производить погрузчиком-экскаватором ТО-49ПЭ разработку в глинах естественной влажности траншеи с вертикальными стенками без крепления на глубину 1,4 м? 1. Разрешается 2. Не разрешается. |
| --- | --- |
| 3. Разрешаются ли переезды экскаватора ЭО-2626 без фиксации стопором поворотной колонки? 1. Разрешаются. 2. Не разрешаются. 3. Разрешаются на короткие расстояния. | 4. Разрешается ли Правилами производить выемку грунта экскаватором-погрузчиком ТО-49ЭП без применения опорных башмаков? 1.Разрешается 2.Запрещено ■ 3. Разрешается при разработке грунтов 1 категории |
| 5. Какое рабочее давление воздуха в пневмоприводе тормозов шасси погрузочного многофункционального АМКОДОР 332С? 1. 4...5 кг/см2. 2. 5...6 кг/см . 3. 7...8 кг/см' | 6. Разрешается ли эксплуатация экскаватора ЭО-2626 не прошедшего государственный технический осмотр? 1. Разрешается. 2. Не разрешается 3. Разрешается в карьере |
| 7. Какое масло, согласно руководству по эксплуатации , необходимо заливать в гидросистему гидромеханической коробки перемены передач погрузчика ТО-18Б.З? 1 ТАп-15В. 2. М-10Г2. 3. МГЕ-46В | 8. Какова максимально допустимая высота забоя при работе экскаватора с обратной лопатой? 1. Не более наибольшей глубины копания 2. Не более половины высоты экскаватора. 3.4,0 м. |
| 9. Каков максимально допустимый уклон площадки, на которой устанавливается для работы экскаватор ЭО-2621 А? 1. 2°. 2. 5° 3. 10°. | 10. В каком из указанных положений должны находиться выносные опоры при переезде экскаватора ЭО-2621 ? 1. Приподняты. 2. Подняты на предельную высоту. 3. Подняты на предельную высоту и закреплень цепочками к поворотной колонке |

|  | КАТЕГОРИЯ «F» | БИЛЕТ №11 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. По какой из указанных причин происходит слабое торможение погрузчика ТО-18Б.? /.. Низкое давление воздуха в тормозной магистрали. 2. Увеличенный ход штоков тормозных камер. 3. Попадание воды или масла на тормозные накладки. 4. По всем перечисленным. | 2. Какова периодичность промывки фильтра грубой очистки топлива двигателя погрузчика «Амкодор 322» /. 1000 моточасов 2 500 моточасов . 3 Ежемесячно |  |
|  | 3. Каков максимально допустимый уклон площадки, на которой устанавливается для работы экскаватор ЭО-2621В.З? 1. 2°. 2. 5° 3. 10°. | 4. Периодичность замены фильтрующего элемента в напорном фильтре гидросистемы привода хода погрузчикаАМКОДОР 332С? 1. 500 моточасов 2. Весной и осенью 3. 125 моточасов 4. При снижении температуры воздуха до минус10 градусов. |  |
|  | 5. Нужно ли промывать сапуны мостов шасси погрузочного многофункционального АМКОДОР 332С в процессе эксплуатации? /. Нужно через 1000 моточасов. 2. Не нужно 3. Ежедневно при работе в пыльных условиях. | 6. Какие категории грунтов может разрабатывать экскаватор ЭО-2621ВЗ? /. 1-11 2. 1-111 3. 1-IV. |  |
|  | 7. Разрешается ли правилами производить заливку топлива в баки землеройных машин при работающем двигателе? /. Разрешается. 2. Разрешается при работе двигателя на минимальных оборотах. 3. Запрещается. | 8. Какое масло, согласно руководству по эксплуатации, необходимо заливать в редуктор привода хода погрузчика АМКОДОР 332С? 1. М-10Г2. 2. И-30А. 3. ТАп-15В. 4. М10ДМ |  |
|  | 9. Разрешается ли правилами производить экскаватором ЭО- 2621 разработку в глинах естественной влажности траншеи с вертикальными стенками без крепления на глубину 1,4 м ? 1- Разрешается 2. Не разрешается. | 10. . Разрешается ли Правилами эксплуатации движение экскаватора ЭО-2626 по пересеченной местности с наполненным ковшом? 1.Разрешается. 2.Запрещено 3.Разрешается только на I передаче. |  |
|  |  |  | ! J |

КАТЕГОРИЯ «F»

БИЛЕТ № 7

| 1. Когда в процессе эксплуатации экскаватора ЭО-2621 положено менять масло в гидросистеме? /. Через 250 часов работы. 2. Через 500 часов работы 3. Через 1000 часов работы. | 2. Какова максимально допустимая высота забоя при работе экскаватора с обратной лопатой? 1. Не более наибольшей глубины копания 2. Не более половины высоты экскаватора. 3.4,0 м. |
| --- | --- |
| 3. Какое соотношение давления воздуха в шинах колес экскаватора ЭО-2621 А считается правильным? /. Давление выше в шинах передних колес. 2. Давление выше в шинах задних колес 3. Давление во всех шинах одинаково. | 4. Какое соотношение напряжения в системе электрооборудования экскаватора-погрузчика ТО-49ЭП считается нормальным? 1. Напряжение выше зимой. 2. Напряжение выше летом. 3. Напряжение одинаково в течение года. |
| 5. Разрешается ли правилами производить разравнивание грунта ковшом с поворотом стрелы? 1. Разрешается. 2. Разрешается на грунтах 1 категории. 3. Не разрешается | 6. Оптимальное давление масла в главной магистрали гидромеханической коробки передач шасси погрузочного многофункционального АМКОДОР 332С? 1. 8... 12 кг/см2. 2. 14,5... 16,0 кг/см2 3. 18,0. ..20,0 кг/см2. |
| 7. Перед началом работы машинисту экскаватора необходимо: /. Выполнить операции ЕГО экскаватора. 2. Убедиться в отсутствии людей в рабочей зоне. 3. Получить точные сведения о расположении подземных коммуникаций и обозначить их знаками. 4. Выполнить все вышеперечисленное. | 8. Разрешается ли перевозка пассажира в кабине шасси погрузочного многофункционального АМКОДОР 332С? 1. Разрешается. 2. Запрещается. |
| 9. Разрешается ли переключение передач погрузчика ТО-18Б.З при наборе грунта в ковш? 1. Разрешается. 2. Разрешается при минимальных оборотах двигателя. 3. Запрещается. | 10. Какова оптимальная плотность электролита в заряженной аккумуляторной батарее? 1. 1,15 г/см3. 2. 1,20 г/см3. 3. 1,27 г/см3. |

КАТЕГОРИЯ «F»

БИЛЕТ № 9

| 1. Какая зона считается опасной при работе погрузчика? /. 5м 2. 10м. 3. 15м. | 2. Разрешается ли работа погрузчика ТО-18Б.З при давлении масла в главной магистрали гидромеханической коробки передач 10,5 кг/см2? /. Запрещается 2. Разрешается. 3. Разрешается при работе с захватом челюстным. |
| --- | --- |
| 3. Какая зона считается опасной при работе экскаватора-погрузчика ТО-49ЭП? 1. Максимальный радиус поворота экскаватора 2. Максимальный радиус копания плюс 5 м 3. В радиусе 2 м от оси поворотной колонки | 4. Какое давление воздуха в шинах погрузчика «Амкодор 322» считается нормальным? 1. 1,5-2 кг/см . 2. 3,5-4.0 кг/см2 3. 2,5-2,7 кг/см2. |
| 5. Кто допускается для работы на погрузчике «Амкодор»? 1 Лица, имеющие удостоверение тракториста-машиниста соответствующей категории. 2. Лица, имеющие водительское удостоверение, 3. Лица, прошедшие специальную подготовку, и имеющие свидетельство об обучении. | 6. Каков период эксплуатационной обкатки погрузчика «Амкодор 332»? 1. 30 моточасов 2. 100 часов 3. 10-15 дней. |
| 7. Какое минимально допустимое рабочее давление в магистрали гидротрансформатора гидромеханической коробки передач погрузчика ТО-18Б.З? /. 1,0кгс/см2 2. 2,5 кгс/см2. 3. 4,5 кгс/см2 | 8. По какой из указанных причин происходит слабое торможение погрузчика ТО-18Б.З? /. Низкое давление воздуха в тормозной магистрали. 2. Увеличенный ход штоков тормозных камер. 3. Попадание воды или масла на тормозные накладки. 4. По всем перечисленным. |
| 9. Какова нормативная продолжительность обкатки погрузчика ТО-18Б.З? 1. 10 дней. 2. 80 часов. 3. 30 моточасов. | 10. Разрешается ли правилами производить заливку топлива в бак при работающем двигателе погрузчика? /. Разрешается. 2. Разрешается при работе двигателя на минимальных оборотах. 3. Запрещено. |

|  | КАТЕГОРИЯ «F» | БИЛЕТ № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Разрешаются ли переезды экскаватора-погрузчика ТО-49ЭП без фиксации стопором поворотной колонки? 1. Разрешаются. 2. Не разрешаются. 3. Разрешаются на короткие расстояния. | 2. Какой максимально допустимый уклон грунтовой дороги, по которой правилами эксплуатации разрешен переезд экскаватора ЭО-2621? 1. 5°. 2. 10° 3. 20°. |  |
|  | 3. В каком из указанных случаев не разрешается начинать работу экскаватора ЭО-2621 в зимнее время? 1. При температуре рабочей жидкости в гидросистеме экскаватора 10°С. 2. При температуре рабочей жидкости в гидросистеме экскаватора 60° С. | 4. Разрешается ли Правилами эксплуатации движение экскаватора ЭО-2626 по пересеченной местности с наполненным ковшом? /. Разрешается. 2. Запрещено 3. Разрешается только на I передаче. |  |
|  | 5. Разрешается ли правилами производить обслуживание гидросистемы экскаватора ЭО-2621 при поднятом ковше? 1. Разрешается. 2. Разрешается в полевых условиях. 3. Запрещается. | 6. Разрешается ли буксировка шасси погрузочного многофункционального АМКОДОР 342С с неисправной гидромеханической коробкой перемены передач на расстояние более 20км? 1. Разрешается. 2. Запрещается. 3. Разрешается при снятом карданном вале |  |
|  | 7. Разрешается ли самостоятельно ремонтировать гидроприводы, уплотнения, или рукава гидросисте -мы погрузчика ТО-18Б.З с помощью изоленты, клея или зажимов? 1. Запрещается. 2. Разрешается. | 8. Чем положено тушить пламя при возгорании горюче-смазочных материалов? 1. Песком. 2. Водой. |  |
|  | 9. При каком из указанных положений разрешается Правилами эксплуатации производить очистку ковша экскаватора? 1.Ковш поднят на высоту 1 - 1,5 м. 2.Ковш опущен на грунт 3. Ковш поднят на высоту 0,5 м. | 10. Какое из указанных требований необходимо соблюдать при приготовлении электролита? 1. Воду запивать в кислоту. 2. Кислоту заливать в воду. 3. Порядок залирки не имеет значения. |  |

КАТЕГОРИЯ «F»

БИЛЕТ № 4

| 1. Разрешается ли правилами работа экскаватора ЭО-2621 в мерзлых грунтах? 1. Запрещается. 2. Разрешается при наполнении ковша не более, чем на 50%. 3. Разрешается только после предваритель ного рыхления. | 2. В каком положении должны находиться насосы гидросистемы экскаватора ЭО-2621 перед запуском двигателя? /. Выключены. 2. Включены. 3. Не имеет значения. |
| --- | --- |
| 3. Где должна находиться стрела экскаватора во время перерыва в работе? /. В стороне от забоя 2. В забое. 3. Не имеет значения. | 4. Разрешается ли Правилами производить выемку грунта экскаватором-погрузчиком ТО-49ЭП без применения опорных башмаков? 1. Разрешается 2. Запрещено 3. Разрешается при разработке грунтов I категории |
| 5. Какое соотношение давления в шинах колес экскаватора-погрузчика ТО-49ЭП считается правильным? 1. Давление выше в шинах задних колес 2. Давление выше в шинах передних колес. 3. Давление во всех шинах одинаково. | 6. Какая зона считается опасной при работе погрузчика? 1. 5м 2. 10м. 3. 15м. |
| 7. Какая максимально допустимая скорость буксировки погрузчика ТО-18Б.З (шасси АМКОДОР 332С)? 1. 5... 7 км/час. 2. 10...12 км/час 3. 20...25 им/час. | 8. Разрешается ли пользоваться ручным тормозом при движении погрузчика ТО-18Б.З? /. Разрешается. 2. Не разрешается. 3. Разрешается в аварийных случаях при отказе рабочих тормозов. |
| 9. Какая зона считается опасной при работе экскаватора-погрузчика ТО-49ЭП 1.Максимальный радиус поворота экскаватора. 2. Максимальный радиус копания плюс 5 м. 3. В радиусе 8 м от оси стрелы | 10. Напряжение в системе электрооборудования шасси погрузочного многофункционального АМКОДОР 332С: 1. 6 В. 2. 12 В. 3. 24 В 4. 36 В. |

КАТЕГОРИЯ «F»

БИЛЕТ № 2

| 1. Какое соотношение давления воздуха в шинах колес экскаватора ЭО-2626А считается правильным? /. Давление воздуха в шинах одинаково. 2. Давление выше в шинах передних колес. 3 .Давление выше в шинах задних колес | 2. Допускается ли правилами эксплуатации экскаватора ЭО-2621 протирать ветошью внутренние поверхности фильтра гидросистемы при замене рабочей жидкости? 1. Не допускается 2. Допускается. 3. Допускается только ранее не использованной ветошью. |
| --- | --- |
| 3. Разрешается ли Правилами эксплуатации работа экскаватора под линией электропередач напряжением 25кВ, если наименьшее расстояние от наивысшей его точки при наибольшем вылете рабочего органа до проводов составляет 1,5м? 1. Разрешается, если почва сухая 2. Не разрешается. 3. Разрешается, если на полу в кабине имеется резиновый коврик | 4. Разрешается ли Правилами эксплуатации проведение технического обслуживания экскаватора ЭО-2626 при работающем на холостом ходу двигателе? 1. Разрешается. 2. Разрешается в полевых условиях. 3. Запрещается. |
| 5. Какова оптимальная плотность электролита в аккумуляторной батарее экскаватора ЭО-2626А? 1. 1,15 г/см. куб. 2. 1,27 г/см. куб. 3. 1,20г/см.куб. | 6. Какое рабочее давление воздуха в иневмопри -воде тормозов шасси погрузочного многофункционального АМКОДОР 332С? 1. 4...5 кг/см2. 2. 5...6 кг/см . 3. 7... 8 кг/см2 |
| 7. Оптимальное давление масла в главной магистрали гидромеханической коробки передач погрузчика ТО-18Б.З? /.8... 12 кг/см2. 2.14,5... 16,0 кг/см2 3.18,0...20,0 кг/см2. | 8. Разрешается ли при работе на экскаваторе планировать грунт, очищать площадку боковым движением рукояти? 1.Разрешается. 2.Запрещается 3.Разрешается песчаный грунт |
| 9. Разрешается ли Правилами работа экскаватора ЭО-2621 в мерзлых грунтах? /. Запрещено 2.Разрешается только после предварительного рыхления 3.Разрешается при наполнении ковша не более,чем на 50% | 10. Допускается ли работа экскаватора ЭО-2621 с загрязненными фильтрующими элементами гидросистемы? 1. Допускается. 2. Не допускается. 3. Допускается на мягких грунтах. |

|  |  |  |  | КАТЕГОРИЯ «F» | БИЛЕТ J№ 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I. Разрешается ли правилами производить выемку грунта экскаватором ЭО-2621 без применения выносных опор? /. Разрешается. 2. Разрешается при разработке грунта 1 кате гории. 3. Запрещается |  | 2. Разрешается ли правилами производить экскаватором ЭО-2626 разработку в глинах естественной влажности траншеи с вертикальными стенками без крепления на глубину 1,4 м ? 1. Разрешается 2. Не разрешается. |  |
|  |  |  |  | 3 Какое масло, согласно руководству по эксплуатации, положено заливать в мосты картеры главной и конечных передач) погрузчика ТО-18Б? /. М-ЮГ2. 2. И-ЗОА. 3. МГЕ-46В. 4. ТАп-15В. | 4. Какова периодичность слива отстоя из фильтра тонкой очистки топлива двигателя погрузчика «Амкодор 322» /. Ежедневно 2. 500 моточасов 3. Не нужно сливать |  |
|  |  | i |  | 5. Какова периодичность замены фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки топлива двигателя погрузчика «Амкодор 322» 1. 250 моточасов 2. 500 моточасов 3. 1000 моточасов ■ . | 6. Оптимальная температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя Д-260 шасси погрузочного многофункционального АМКОДОР 332С? 1. 40...60РС. 2. 60...80°С. 3. 80...95°С |  |
|  |  |  | 7. Оптимальная плотность электролита аккумуляторной батареи экскаватора-погрузчика ТО-49: /. 1,10 г/см. куб 2. 1,13 г/см. куб 3. 1,18 г/см. куб 4. 1,27 г/см. куб |  | 8. Можно ли находиться в кабине погрузчика«Амкодор» пассажиру при выполнении погрузочных работ? 1. Можно при погрузке песка. 2. Можно при загрузке автомобилей малой грузоподъемности. 3. Запрещается. |  |
|  |  |  | 9. В каком положении по окончании работы должен быть рабочий орган погрузчика (ковш): /. Поднятым на уровень кабины. 2. Поднятым на 1 - 2 метра от земли. 3.Опущен |  | 10. Какое соотношение давления в шинах колес шасси погрузочного многофункционального АМКОДОР 332С считается правильным? 1. Давление выше в шинах передних колес 2. Давление выше в шинах задних колес. 3. Давление во всех шинах одинаково. |  |

|  | КАТЕГОРИЯ «F» | БИЛЕТ № 12 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Какое масло, согласно руководству по эксплуатации, необходимо заливать в гидросистему привода хода погрузчика АМКОДОР 332С? /. М-10Г2. 2. Марки А. 3. ТАп-15В. 4. М10ДМ | 2. Какое минимально допустимое рабочее давление в магистрали гидротрансформатора гидромеханической коробки передач шасси погрузочного многофункционального АМКОДОР 342С? 1. 1,0кгс/см2 2. 2,5 кгс/см2. 3. 4,5 кгс/см2 |  |
|  | 3. Разрешается ли работа экскаватора прямой лопатой в забое имеющем козырек из грунта? 1. Разрешается. 2. Запрещается. 3. Разрешается с особой осторожностью. | 4. Какое масло необходимо заливать в гидросистему рабочего оборудования погрузчика АМКОДОР 332С? 1. М-8Г2. 2. МГЕ-46В. 3. ТАп-15В. 4. М10ДМ |  |
|  | 5. Какова оптимальная плотность электролита в аккумуляторной батарее экскаватора ЭО-2626А? /. 1,15 г/см. куб. 2. 1,27 г/см. куб. 3.1,20г/см.куб. | 6. Разрешается ли набор грунта в ковш погрузчика с буксованием колес? 1. Разрешается. 2. Не разрешается. |  |
|  | 7. Разрешается ли правилами при погрузке грунта экскаваторами переносить ковш над кабиной транспортного средства? 1. Запрещается. 2. Разрешается. 3. Разрешается при наличии над кабиной защитного щитка. | 8. В каком положении должны находиться насосы гидросистемы экскаватора ЭО-2621 перед запуском двигателя? 1 Выключены. 2. Включены. 3. Не имеет значения. |  |
|  | 9. Разрешается ли переключение передач погрузчика ТО-18Б.З при наборе грунта в ковш? 1. Разрешается. 2. Разрешается при минимальных оборотах двигателя. 3. Запрещается. | 10. Какая зона считается опасной при работе экскаватора? 1. Максимальный радиус поворота экскаватор 2. Максимальный радиус копания плюс 5 м 3. Радиус поворота платформы плюс 10 м. |  |

|  | КАТЕГОРИЯ «F» | БИЛЕТ №14 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Разрешается ли правилами производить выемку грунта экскаватором ЭО-2621 без применения выносных опор? 1. Разрешается всегда. 2. Разрешается при разработке грунта 1 кате гории. 3.Запрещается | 2. По какой из указанных причин происходит слабое торможение шасси погрузочного многофункционального АМКОДОР 332С? /. Низкое давление воздуха в тормозной магистрали. 2. Увеличенный ход штоков тормозных камер. 3. Попадание воды или масла на тормозные накладки. 4. По всем перечисленным. |  |
|  | 3. Какое масло, согласно руководству по эксплуатации, положено заливать в гидросистему рулевого управления погрузчика АМКОДОР 342С? 1. М-10Г2. 2. ТАп-15. 3. М8ДМ. 4. Марки А. | 4. Оптимальная температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя Д-260 шасси погрузочного многофункционального АМКОДОР 342С? 1. 40...60°С. 2. 60...80°С. 3. 80...95°С |  |
|  | 5. Разрешается ли правилами производить заливку топлива в бак погрузчика «Амкодор» при работающем двигателе? 1. Разрешается. 2. Разрешается при работе двигателя на минимальных оборотах. 3 .Запрещается. | 6. Разрешается ли присутствие пассажира в кабине погрузчика АМКОДОР 342С при проведении погрузочных работ? 1. Разрешается всегда. 2. Запрещается 3. Разрешается при погрузке песка |  |
|  | 7. Как располагается стрела и ковш погрузчика «Амкодор» при движении его по улицам и дорогам. 1. Стрела и ковш располагаются параллельно дороге. 2. Стрела поднимается на 1,5 -2 м, а ковш запрокидывается от себя до упора. 3. Стрела поднимается в транспортное положение, а ковш запрокидывается на себя до упора | 8. В каком из указанных случаев правилами допускается проведение землеройных работ в ночное время? 1. На грунтах 1 и 2 категорий. 2. На малых объемах работ. 3. На прочных грунтах и достаточном освещении фронта работ. |  |
|  | 9. Какая зона считается опасной при работе экскаватора? /. Максимальный радиус поворота экскаватора. 2. Максимальный радиус копания плюс 5 м. 3. В радиусе З м от оси поворотной колонки. | 10. Какое соотношение давления в шинах колес погрузчика ТО-18Б считается правильным? 1. Давление выше в шинах передних колес. 2. Давление выше в шинах задних колес. 3. Давление во всех шинах одинаково. |  |

|  | КАТЕГОРИЯ «F» 1. Разрешается ли правилами эксплуатации экскаватора ЭО-2621 одновременное включение гидроцилиндров опор и поворота стрелы? /. Разрешается. 2. Разрешается при разработке грунта 1 категории. 3.Запрещается | БИЛЕТ № 5 2. Разрешается ли правилами эксплуатации экскаватора ЭО-2621 производить разработку в суглинках естественной влажности траншеи с. вертикальными стенками без крепления на глубину 1,7 м? 1. Разрешается. 2. Не разрешается |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3. В каком положении должен находиться ковш экскаватора ЭО-2626 при его очистке? 1. Приподнят до 0,5 м. 2. Поднят на высоту 1,0... 1,5 м. 3. Опущен на грунт. | 4. Разрешается ли правилами передвижение экскаватора с наполненным ковшом? 1.Разрешается. 2.Разрешается на площадке с твердым покрытием. 3.Запрещается. |  |
|  | - Какая максимально допустимая высота забоя при работе экскаватора с обратной лопатой? /. Не более наибольшей глубины копания 2. Не более половины высоты экскаватора. 3. 4 м. | 6. Разрешается ли находиться вблизи трубопроводов высокого давления при испытаниях и пробном пуске гидропривода после ремонта. 1. Разрешается. 2. Запрещается |  |
|  | 7. Каким, согласно руководству по эксплуатации, должен быть нормальный свободный ход педали тормоза погрузчика ТО-18Б.З? 1. 14...22мм 2. 20...30 мм. 3. 40...60 мм. | 8. Допускается ли работа погрузчика ТО-18Б.З непосредственно под проводами линий электропередач? /. Допускается. 2.Не допускается. 3.Допускается при напряжении не более 1 кВ. |  |
|  | 9. Какая максимально допустимая скорость буксировки погрузчика ТО-18Б.З (шасси АМКОДОР 332С)? 1. 5...7 км/час. 2.. 10... 12 км/час 3. 20...25 км/час. | 10. Разрешается ли правилами при погрузке грунта экскаваторами переносить ковш над кабиной транспортного средства? 1.Запрещается. 2.Разрешается. 3.Разрешается при наличии над кабиной защитного щитка. |  |
|  |  |  | _А |

|  | КАТЕГОРИЯ «F» | БИЛЕТ № 15 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Периодичность замены фильтрующего элемента в сливном фильтре гидросистемы рабочего оборудования погрузчика АМКОДОР 332С? 1. Весной и осенью 2. 500 моточасов 3 . 125 моточасов 4. При снижении температуры воздуха до минус 5 градусов. | 2. Какое рабочее давление воздуха в иневмопри воде тормозов шасси погрузочного многофункционального АМКОДОР 332С? /. 4....5 кг/см2. 2. 5... 6 кг/см2. 3. 7...8 кг/см". |  |
|  | 3. Оптимальное давление масла в главной магистрали гидромеханической коробки передач шасси погрузочного многофункционального АМКОДОР 332С? 1. 8... 12 кг/см2. 2. 14,5...16,0 кг/см2. 3. 18,0...20,0 кг/см2. | 4. Какое масло необходимо заливать в гидросистему рабочего оборудования погрузчика АМКОДОР 332С? 1. М-8Г2. 2. МГЕ-46В. 3. ТАп-15В. 4. М10ДМ |  |
|  | 5. Какова нормативная продолжительность обкатки под нагрузкой экскаватора-погрузчика ТО-49ЭП? /. 10 часов. 2. 20 часов. 3. 30 часов | 6. Где должна находиться стрела экскаватора во время перерыва в работе? 1. В стороне от забоя. 2. В забое. 3. Не имеет значения. |  |
|  | 7. Какое масло, согласно руководства по эксплуатации, необходимо заливать в гидросистему гидромеханической коробки перемены передач шасси погрузочного многофункционального АМКОДОР 332С? 1. ТАп-15В. 2. М-10Г2. 3. МГЕ-46В. | 8. Чем положено тушить пламя при возгорании горюче-смазочных материалов? 1. Песком. 2. Водой. |  |
|  | - В каком из указанных случаев не разрешается начинать работу экскаватора ЭО-2621 в зимнее время? /. При температуре рабочей жидкости в гидросистеме экскаватора 10° С. 2. При температуре рабочей жидкости в гидросистеме экскаватора 60° С. | 10. Разрешаются ли переезды экскаватора-погрузчика ТО-49ЭП без фиксации стопором поворотной колонки? 1. Разрешаются. 2. Не разрешаются. 3. Разрешаются на короткие расстояния. |  |
|  |  |  | — |

Ответы

категория «F»

| № вопроса № билета | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Билет № 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Билет № 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Билет № 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Билет № 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Билет № 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Билет № 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Билет № 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Билет № 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Билет № 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Билет № 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Билет № 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Билет № 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Билет № 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Билет № 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Билет № 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |

Ответы

категория «F»

| № вопроса № билета | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Билет № 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Билет № 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Билет № 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Билет № 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Билет № 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Билет № 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Билет № 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Билет № 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Билет № 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Билет № 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Билет № 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Билет № 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Билет № 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Билет № 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Билет № 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |